Instrukcja aktualizacji

Uwagi ogólne.

Aktualizacja wykonywana jest NIEODPŁATNIE w Autoryzowanych Stacjach Serwisowych
LG Electronics Polska w okresie gwarancji i nie powoduje utraty gwarancji w przypadkach skutecznej aktualizacji przez klienta.

Ostrzeżenie:
Błąd podczas aktualizacji może trwale uszkodzić napęd.
LG Electronics Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu 
wskutek błędów w aktualizacji.
Nie wykonuj aktualizacji jeżeli nie jesteś pewien swoich umiejętności ! Prosimy
skontaktuj się z naszym serwisem 0-801 54-54-54, który wykona aktualizację za ciebie.

1. Przygotowanie płyty

1.1. Umieść plik „BANK30.ROM” w katalogu głównym czystej płyty

1.2. Wypal płytę CD jako płyta CD z danymi.

W przypadku nieprawidłowej ścieżki lub nazwy pojawi się komunikat „No MP3”, „No Movie”, „Disc Error”, itp.

2. Połącz odtwarzacz DVD z telewizorem.

3. Sprawdzenie aktualnej wersji oprogramowania.

3.1.Wyłącz i włącz odtwarzacz DVD i naciśnij klawisz ‘SETUP’ na pilocie.

3.2. Przejdź do menu TV->Format->16:9

3.3. Naciśnij kolejno klawisze ‘1’ ‘3’ ‘9’ ‘7’ ‘1’ ‘3’ ‘9’ oraz ‘Enter’

3.4. Po wyświetleniu informacji systemowej wciśnij ponownie ‘Enter’.

4. Włóż płytkę CD z aktualizacją i zamknij szufladkę.

5. Aktualizacja

5.1. Na wyświetlaczu pojawi się napis „FLASH” i inne.

UWAGA!!! Nie odłączać zasilania i nie wyłączać odtwarzacza podczas aktualizacji!!!

5.2. Po ok. 4 minutach wyświetli się napis „DONE”.

6. Finalizacja aktualizacji  - wykonaj kroki z punktu 3

7. Ustaw ponownie preferencje min. Język menu, j. napisów, format.