Instrukcja aktualizacji

Uwagi ogólne.

Aktualizacja wykonywana jest NIEODPŁATNIE w Autoryzowanych Stacjach Serwisowych
LG Electronics Polska w okresie gwarancji i nie powoduje utraty gwarancji w przypadkach skutecznej aktualizacji przez klienta.

Ostrzezenie:
Blad podczas aktualizacji moze trwale uszkodzic naped.
LG Electronics Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za uszkodzenia napedow 
wskutek bledow w aktualizacji.
Nie wykonuj aktualizacji jezeli nie jestes pewien swoich umiejetnosci ! Prosimy
skontaktuj sie z naszym serwisem 0-22 870 48 78, ktory wykona upgrade za ciebie.

1. Przygotowanie płyty

1.1. Umieść plik „BANK30.ROM” w katalogu głównym czystej płyty

1.2. Wypal płytę CD w trybie ISO 9660

W przypadku nieprawidłowej ścieżki lub nazwy pojawi się komunikat „No MP3”, „No Movie”, „Disc Error”, itp.

2. Połącz odtwarzacz DVD z telewizorem.

3. Włóż płytkę CD z aktualizacją i zamknij szufladkę.

5. Aktualizacja

5.1. Na wyświetlaczu pojawi się napis „FLASH” i inne.

UWAGA!!! Nie odłączać zasilania i nie wyłączać odtwarzacza podczas aktualizacji!!!

5.2. Po ok. 4 minutach wyświetli się napis „DONE”.

6. Finalizacja aktualizacji

6.1.Wyłącz i włącz odtwarzacz DVD i naciśnij klawisz ‘SETUP’ na pilocie.

6.2. Przejdź do menu TV->Format->16:9

6.3. Naciśnij kolejno klawisze ‘1’ ‘3’ ‘9’ ‘7’ ‘1’ ‘3’ ‘9’ oraz ‘Enter’

6.4. Po wyświetleniu informacji systemowej wciśnij ponownie ‘Enter’.

7. Ustaw ponownie preferencje min. Język menu, j. napisów, format.